實驗7　歐姆定律與惠司同電橋實驗前測     高三    班座號      姓名

- 歐姆定律的數學式可表示為  (A)V=IR   (B)R=V/I  (C)I=V/R  (D)以上皆可

- 安培計須與待測電路如何聯接？  (A)串聯   (B)並聯  (C)以上皆可

- 伏特計須與待測電路如何聯接 ？ (A)串聯   (B)並聯  (C)以上皆可

- 測量高電阻的電路圖為何 ？
 (A)                          (B)                            (C)以上皆可

- 承上題，測量低電阻的電路圖為何？

- 如右圖所示，此圖為測量何種電阻較適當的接線圖 ？ (A)低電阻   (B)高電阻  (C)以上皆可

- 請寫出惠司同電橋實驗的正確步驟順序 ：                           
(A)記錄R1的電阻大小與¯¯﹑¯¯的長度   (B)將滑線﹑惠司同電橋線路連接好   (C)接上電池開關  (D)調整可變電阻箱的電阻﹐使檢流計的指針儘量接近零點  (E)移動檢流計的接點P﹐使檢流計的讀數正對零點  (F)將檢流計的接點P置於滑線中央

- 如右圖的電路中﹐檢流計○的指示為零﹐則下列敘述何者有誤？(A)C﹑D兩點的電位相同 (B)AC間的電位差＝AD間的電位差 (C)AC間的電位差＝CB間的電位差 (D)CB間的電位差＝DB間的電位差 (E)流入A點的電流＝自B點流出的電流。

- 在「惠司同電橋」實驗中﹐檢流計一端經由接線接到一條均勻金屬線上﹐接觸點可在金屬線上滑動。實驗時必須移動接觸點到適當位置﹐其目的是 (A)測量檢流計之最大偏轉電流值 (B)測量通過電池之最小電流值  (C)測量接觸點兩邊金屬線之長度及對應之電阻值(D)測量此均勻金屬線之總電阻值(E)保護系統使儀器不會超載。

- 多選如右圖的電路中﹐檢流計○的指示為零﹐則         (A) R1＝R2﹐R3＝R4  (B) i1（R1＋R3）＝i2（R2＋R4）         (C) R1R4＝R2R3     (D) i1：i2＝R1：R2＝ R3：R4                            (E) i1：i2＝（R1＋R3）：（R2＋R4）。